| Учебна дисциплина: | Основи на инженерното проектиране |
| --- | --- |
| ПРОТОКОЛ ОТ ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 3 |  |
| Тема: | Разработване на електрическа схема с актуална и достъпна CAD система |
| Студент: | Найден Недялков Новаков |
| Фак.№ | 381225069 |
| Факултет: | ФКСТ |
| Преподавател: | Ас. С. Нешев |
| Дата: | 20.10.2025 |

- Задание

1. Придобиване на практически умения при използване на библиотеките за електрически компоненти и прилагане начините за опроводяване на електрическа схема в KiCad.

2. Да се начертае в CAD среда електрическа схема “Управляема светодиодна система чрез аудио-акустичен сигнал“.

- Теоретична постановка

Проектираната в KiCad схема представлява управляема от звук светодиодна верига, състояща се от общо 18 електронни компонента. Основният принцип на работа се базира на усилване на звуков сигнал, последвано от паралелно превключване на светодиодите. Веригата започва с микрофон (MK1), който улавя звука и подава звуков сигнал през разделителен кондензатор (C1, 100nF) към усилвателната част. Транзисторът Q1 (BC547) функционира като предусилвател на сигнала. Усиленият сигнал от колектора на Q1 се подава едновременно към базите на четирите транзистора (Q2, Q3, Q4, Q5). Тези транзистори (всички BC547) са свързани паралелно и действат като превключватели. Когато усиленият аудио сигнал надхвърли определен праг, те едновременно се насищат и включват свързаните към колекторите им светодиоди (D1, D2, D3, D4) с техните индивидуални токоограничаващи резистори (R4, R5, R6, R7). Общо седем резистора регулират токовете и осигуряват правилната работа на транзисторите. Цялата система се захранва от 9V напрежение, като земната връзка (GND) завършва електрическата верига.

- Резултати

/ Направете снимка на готовата схема и я поставете в протокола./