| Учебна дисциплина: |  | Основи на инженерното проектиране |
| --- | --- | --- |
| ПРОТОКОЛ ОТ ЛАБОРАТОРНО УПРАЖНЕНИЕ № 5 |  |  |
| Тема: |  | Изготвяне на техническо документиране на цялостен проект на електронно устройство (модул) |
| Студент: | Найден Недялков Новаков |  |
| Фак.№ | 381225069 |  |
| Факултет: | ФКСТ |  |
| Група: | 91a |  |
| Преподавател: |  | Ас. С. Нешев |
| Дата: |  | 10.11.2025 |

- Задание

1. Създаване на 3D модел и gerber файл към проекта на „Управляема светодиодна система чрез аудио-акустичен сигнал“

2. Създаване на спецификация на елементите (BoM)

3. Комплектоване на изготвената документация

- Теоретична постановка

За генериране на Gerber файлове и Drill файлове в KiCad се изпълняват следните стъпки:

- Отваря се проектът с топологията на печатната платка.

- В менюто се избира File → Plot.

- В прозореца Plot се задават следните настройки:

  - В полето Plot format се избира Gerber. Този формат се използва при производството на печатни платки и съдържа информация за слоевете и разположението на елементите.

  - В Output directory се избира директорията, в която ще бъдат записани генерираните файлове.

- След задаване на настройките се натиска бутонът Plot.

- За генериране на Drill файлове (информация за позициите на проходните отвори) се избира опцията Generate Drill Files. С това се създават файловете, необходими за пробиване на отворите в платката.

Gerber файлът е формат, който се използва при производството на печатната платка и съдържа

информация за всички слоеве и спецификации за footprint на отделните елементи в топологията на

печатната платка. Drill файлът съдържа информация за използваните проходни отвори в топологията на печатната платка.

Генерирането на Bill of Materials (BOM) в KiCad се извършва по следния начин:

- Отваря се проектът с топологията на печатната платка (примерно от лабораторно упражнение 4).

- В горното меню се избира File → Fabrication Outputs.

- От менюто Fabrication Outputs се избира BOM. С това се стартира генерирането на списък с всички използвани компоненти.

- Появява се прозорец за избор на директория, в която да бъде записан BOM файлът. Избира се работната директория на проекта.

Генерираният BOM (списък с използваните елементи)файл съдържа списък с използваните компоненти – резистори, кондензатори, транзистори и други – заедно с техните стойности и референтни означения.

- Резултати

3.1. Изображение на принципна схема

/Направете снимка на готовата схема и я поставете в протокола./

3.2. Изображения на топология на печатна платка

/Направете снимки на горния и долния слой в топологията на печатната платка и ги поставете в протокола./

3.3. Изображение на 3D модела на печатна платка

/Направете снимка на 3D модела и я поставете в протокола./

3.3. Изображение на Bill of Materials

/Направете снимка на Bill of Materials и я поставете в протокола./